# ĐẶC TẢ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC RTL

# TÊN HỆ THỐNG / IP CORE: hms_timer

## THÔNG TIN TÀI LIỆU

- Tên dự án: Hour-Minute-Second Real-Time Digital Timer IP Core (HMS_Timer)

- Loại tài liệu: Đặc tả Thiết kế Kiến trúc Vi mạch Số RTL (RTL Architecture Design Specification)

- Mã tài liệu: SPEC-HMS-TIMER

- Chuẩn ngôn ngữ: IEEE 1800-2017 Synthesizable SystemVerilog

- Mục tiêu công nghệ: Technology-Independent Universal Architecture (ASIC Standard Cell Library / FPGA)

- Trạng thái: APPROVED FOR RTL IMPLEMENTATION

- Ngày phát hành: 24/10/2026

# MỤC LỤC

ĐẶC TẢ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC RTL	1

TÊN HỆ THỐNG / IP CORE: hms_timer	1

THÔNG TIN TÀI LIỆU	1

MỤC LỤC	2

Danh Mục Bảng Biểu (List of Tables)	5

Danh Mục Hình Ảnh (List of Figures)	6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ	7

1.1 Tổng quan về thiết kế	7

1.2 Phân loại yêu cầu thiết kế (Requirement Classification)	7

1.3 Đặc điểm kiến trúc & Đột phá tối ưu PPA	9

1.4 Sơ đồ kiến trúc tổng quan (Architecture Overview)	10

1.5 Bảng tham số kiến trúc (Design Parameters)	11

CHƯƠNG 2: TOP MODULE – hms_timer	12

2.1 Sơ đồ khối Top Module (Top-Level Block Diagram)	12

2.2 Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module (External Interface Table)	12

2.3 Nguyên lý hoạt động tổng thể & Mối quan hệ tương tác giữa các Sub-module	13

2.4 Bảng kết nối nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)	14

2.5 Giản đồ thời gian tổng thể Top Module (Top-Level Timing Diagrams)	16

2.5.1 Giản đồ Clock Enable trong Chế độ Đếm Thời Gian Thực (1MHz -> 1kHz -> 1Hz)	16

2.5.2 Giản đồ Lọc Rung Phím 2 Chiều 20ms & Phát Xung Sự Kiện Đơn Chu Kỳ (Single-Event Pulse)	16

2.5.3 Giản đồ Chuyển Mạch Hiển Thị & Nạp Đồng Bộ (Edit Buffer & Commit vs Timeout 5s)	17

CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG SUB-MODULE	18

3.1 Module: reset_sync	18

3.1.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	18

3.1.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	18

3.1.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	19

3.1.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	19

3.2 Module: clk_prescaler	20

3.2.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	20

3.2.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	20

3.2.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	21

3.2.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	21

3.3 Module: button_debouncer	21

3.3.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	22

3.3.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	22

3.3.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	23

3.3.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	23

3.4 Module: button_controller	24

3.4.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	24

3.4.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	24

3.4.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	25

3.4.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	25

3.5 Module: mode_controller	26

3.5.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	26

3.5.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	26

3.5.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	28

3.5.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	29

3.6 Module: second_counter	30

3.6.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	30

3.6.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	30

3.6.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	31

3.6.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	31

3.7 Module: minute_counter	32

3.7.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	32

3.7.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	32

3.7.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	33

3.7.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	33

3.8 Module: hour_counter	34

3.8.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	34

3.8.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	34

3.8.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	35

3.8.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	35

3.9 Module: output_switch	35

3.9.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	35

3.9.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	36

3.9.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	37

3.9.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	37

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn hệ thống HMS_Timer	11

Hình 2: Sơ đồ phân cấp và kết nối liên khối Top Module hms_timer	12

Hình 3: Giản đồ xung đếm thời gian thực 1Hz và tràn nửa đêm 23:59:59 -> 00:00:00	16

Hình 4: Giản đồ xung lọc rung phím 20ms và phát xung đơn chu kỳ	17

Hình 5: Giản đồ xung nạp đồng bộ (load_en) và Inactivity Timeout 5s Zero-Drift	17

Hình 6: Sơ đồ khối module reset_sync	18

Hình 7: Giản đồ thời gian xác lập bất đồng bộ và giải trừ đồng bộ reset_sync	20

Hình 8: Sơ đồ khối bộ chia tần 2 tầng clk_prescaler	20

Hình 9: Giản đồ xung phân tần 1MHz ra 1kHz pulse_1khz và 1Hz sec_pulse	21

Hình 10: Sơ đồ khối bộ lọc rung phím đơn kênh button_debouncer	22

Hình 11: Giản đồ xung lọc nhiễu glitch và phát xung kích hoạt button_debouncer	23

Hình 12: Sơ đồ khối khối quản lý nút bấm button_controller	24

Hình 13: Giản đồ thời gian hoạt động độc lập 3 kênh và căn chỉnh xung 1MHz của button_controller	25

Hình 14: Sơ đồ khối FSM và bộ đệm chỉnh giờ mode_controller	26

Hình 15: Giản đồ chuyển trạng thái FSM, tăng giảm buffer và phát xung load_en	30

Hình 16: Sơ đồ khối bộ đếm giây second_counter nạp đồng bộ load_en	30

Hình 17: Giản đồ đếm giây thời gian thực, sec_rollover và nạp song song load_en	32

Hình 18: Sơ đồ khối bộ đếm phút minute_counter nạp đồng bộ load_en	32

Hình 19: Giản đồ đếm phút theo sec_rollover, min_rollover và nạp song song load_en	33

Hình 20: Sơ đồ khối bộ đếm giờ hour_counter nạp đồng bộ load_en	34

Hình 21: Giản đồ đếm giờ theo min_rollover, tràn nửa đêm và nạp song song load_en	35

Hình 22: Sơ đồ khối bộ ghép kênh hiển thị 2-to-1 output_switch	36

Hình 23: Giản đồ chuyển mạch hiển thị tức thời zero-delay output_switch	38

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng  1: Bảng phân loại yêu cầu thiết kế hệ thống (Requirement Classification)	7

Bảng  2: So sánh các chỉ tiêu PPA (Power, Performance, Area) giữa các kiến trúc	10

Bảng  3: Bảng tham số kiến trúc thiết kế IP Core hms_timer (Design Parameters)	11

Bảng  4: Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module hms_timer (External Interface Table)	12

Bảng  5: Bảng kết nối tín hiệu nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)	14

Bảng  6: Bảng chân tín hiệu module đồng bộ hóa reset reset_sync (I/O Interface Table)	18

Bảng  7: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển nút bấm button_controller (I/O Interface Table)	24

Bảng  8: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển chế độ mode_controller (I/O Interface Table)	26

Bảng  9: Bảng chuyển trạng thái FSM kết hợp Timeout 5s & Buffer Chỉnh Giờ (FSM State Transition Table)	28

Bảng  10: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giây second_counter (I/O Interface Table)	30

Bảng  11: Bảng chân tín hiệu bộ đếm phút minute_counter (I/O Interface Table)	32

Bảng  12: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giờ hour_counter (I/O Interface Table)	34

Bảng  13: Bảng chân tín hiệu bộ ghép kênh hiển thị output_switch (I/O Interface Table)	36

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ

## 1.1 Tổng quan về thiết kế

IP Core hms_timer là khối sở hữu trí tuệ số (Digital IP Core) phục vụ chức năng đếm và quản lý thời gian thực theo định dạng Giờ (0..23) : Phút (0..59) : Giây (0..59). Thiết kế được tối ưu hóa toàn diện cho các hệ thống SoC (System-on-Chip), vi điều khiển nhúng, thiết bị đeo thông minh (Wearables), thiết bị IoT và các nền tảng FPGA thương mại (AMD/Xilinx, Intel FPGA).

IP Core vận hành trên miền xung nhịp đồng bộ duy nhất 1 MHz (chu kỳ 1 µs) và đường reset bất đồng bộ tích cực mức thấp (rstn). Hệ thống hỗ trợ giao diện 3 nút bấm điều khiển ngoại vi (sel_in, up_in, down_in) cho phép người dùng chuyển đổi trạng thái và điều chỉnh độc lập từng trường thời gian với cơ chế lọc rung phím hai chiều phát xung sự kiện chuẩn 1 chu kỳ (Single Event Pulse), bộ đệm chỉnh giờ độc lập, bộ chuyển mạch hiển thị chuyên dụng chống glitch 1 chu kỳ, cùng tính năng tự động thoát và hủy thay đổi sau 5 giây không thao tác (Inactivity Timeout).

Kiến trúc Universal Synchronous Architecture với Pulse Clock Enable chuẩn hóa toàn bộ Flip-Flop trong hệ thống chạy chung một mạng clock 1 MHz duy nhất, điều khiển tần số chuyển đổi qua các xung Clock Enable 1 chu kỳ, loại bỏ hoàn toàn các tế bào Clock Gating thủ công và bộ quản lý clock tập trung. Top-level module hms_timer đóng vai trò 100% thuần kết nối phần cứng (0 logic rời rạc).

## 1.2 Phân loại yêu cầu thiết kế (Requirement Classification)

Mọi yêu cầu kỹ thuật và quyết định kiến trúc được chuẩn hóa và phân loại nghiêm ngặt theo chuẩn rtl_spec_architect:

Bảng  1: Bảng phân loại yêu cầu thiết kế hệ thống (Requirement Classification)

| Mã Yêu Cầu | Nhóm Chức Năng | Phân Loại | Chi Tiết Yêu Cầu Kỹ Thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SYS-01 | Clock & Reset | USER-PROVIDED | Hệ thống hoạt động trên xung nhịp toàn cục đồng bộ duy nhất 1 MHz, reset bất đồng bộ tích cực thấp rstn. |
| REQ-CE-01 | Pulse Clock Enable | USER-PROVIDED | Sử dụng các xung Clock Enable 1-cycle (pulse_1khz, sec_pulse, sec_rollover, min_rollover, load_en) trên miền clock 1 MHz, hỗ trợ Native CE trên FPGA và Auto Clock Gating (ACGI) trên ASIC. |
| REQ-PPA-01 | Phân tầng Tần số | USER-PROVIDED | Sử dụng bộ chia tần đa tầng (1 MHz -> 1 kHz -> 1 Hz) để giảm tần số chuyển mạch tối đa. |
| REQ-DEB-01 | Lọc Rung Phím | USER-PROVIDED | Lọc rung phím cơ học danh định 20 ms, chỉ công nhận khi nhấn giữ liên tục. |
| REQ-DEB-02 | Lọc Rung 2 Chiều & Phát Xung Đơn | USER-PROVIDED | Khử rung chuyển trạng thái 2 chiều (nhấn/nhả 20 ms), phát duy nhất 1 xung chuẩn 1-cycle master clock khi nhấn phím (Single-Event Pulse, không Auto-Repeat). |
| REQ-DEB-03 | Thời Gian Khử Rung | USER-PROVIDED | Khử rung phím chuẩn 20 ms (20 pulses @ 1 kHz) cho toàn bộ các nút bấm. |
| REQ-FSM-01 | 4 Chế Độ Hoạt Động | USER-PROVIDED | FSM tuần hoàn qua RUN (00) -> ADJ_SEC (01) -> ADJ_MIN (10) -> ADJ_HOUR (11) -> RUN (00). |
| REQ-FSM-02 | Timeout 5 Giây | USER-PROVIDED | Sau 5 giây không bấm phím ở các chế độ chỉnh sửa, FSM tự động hủy đệm và quay về MODE_RUN. |
| REQ-CNT-01 | Đếm Nền Zero-Drift | USER-PROVIDED | Các bộ đếm Giây/Phút/Giờ chạy nền liên tục 24/7 chuẩn thời gian thực, không bị dừng hay trôi nhịp khi chỉnh menu. |
| REQ-BUF-01 | Bộ Đệm Chỉnh Giờ | USER-PROVIDED | Duy trì bộ thanh ghi đệm chỉnh sửa (adj_sec, adj_min, adj_hour) độc lập trong mode_controller. |
| REQ-MUX-01 | Output Switch Anti-Glitch MUX | USER-PROVIDED | Tách riêng module output_switch để chuyển mạch hiển thị: xuất đệm khi chỉnh giờ (MODE_ADJ_*), xuất counter khi chạy đếm bình thường (MODE_RUN), và bypass giữ đệm khi load_en = 1 để triệt tiêu hoàn toàn glitch 1 chu kỳ khi chuyển chế độ. |
| REQ-LD-01 | Synchronous Commit | USER-PROVIDED | Khi duyệt hết chu trình chỉnh giờ (ADJ_HOUR -> RUN), nạp song song toàn bộ thời gian mới vào các counter. |
| REQ-PPA-02 | Tối Ưu Debouncer | DERIVED | Khối Debouncer nhận xung nhịp 1 MHz với Clock Enable pulse_1khz, bộ đếm 5-bit (0 .. 19), cắt giảm 85% năng lượng. |
| REQ-PPA-03 | Tối Ưu Prescaler | DERIVED | Prescaler 2 tầng 10-bit rút ngắn critical path carry chain, tối ưu Fmax và công suất. |
| REQ-GAT-01 | Khóa Cờ Tràn | RECOMMENDED | Cờ tràn sec_rollover và min_rollover chỉ phát đúng 1 chu kỳ clock đồng bộ với sec_pulse. |
| REQ-UNI-01 | Kiến trúc Đồng bộ Phổ quát | RECOMMENDED | Chuẩn hóa kiến trúc miền clock đồng bộ duy nhất (Universal Single-Clock Domain) tương thích 100% cả FPGA (1 BUFG, Native CE) và ASIC (ACGI). |
| REQ-RST-01 | Đồng Bộ Hóa Reset | RECOMMENDED | Triển khai khối Reset Synchronizer 2-FF xác lập bất đồng bộ, giải trừ đồng bộ trên miền clock 1 MHz. |
| REQ-TOP-01 | Pure Structural Top | RECOMMENDED | Top module hms_timer thuần nối dây tín hiệu, không chứa logic rời rạc (0 assign, 0 always). |

## 1.3 Đặc điểm kiến trúc & Đột phá tối ưu PPA

Kiến trúc Universal Synchronous Architecture mang lại hiệu quả vượt bậc về cả 3 chỉ số PPA (Power, Performance, Area) cùng tính khả chuyển công nghệ tuyệt đối:

- Kiến trúc Miền Xung Nhịp Đồng Bộ Phổ Quát (Universal Synchronous Clock Architecture):

  - Toàn bộ thiết kế chạy chung trên 1 miền xung nhịp chủ 1 MHz (clk), loại bỏ hoàn toàn các rủi ro Clock Domain Crossing (CDC), Clock Skew và DRC latch.

  - Tối ưu FPGA: Toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thụ duy nhất 1 Global Clock Buffer (BUFG). Các xung điều khiển tần số thấp (pulse_1khz, sec_pulse, sec_rollover, min_rollover, load_en) kết nối trực tiếp vào chân Clock Enable (CE) của Flip-Flop trong logic slice (AMD/Xilinx FDRE / Intel LE), đạt hiệu năng định thời tối ưu mà không gây phân mảnh cây clock.

  - Tối ưu ASIC (Automatic Clock Gating Insertion - ACGI): Trình tổng hợp logic (Synopsys Design Compiler, Cadence Genus, Yosys) tự động nhận diện cấu trúc if (clk_en) để chèn các tế bào ICG chuẩn từ PDK công nghệ (e.g., sky130_fd_sc_hd__dlclkp_*), tiết kiệm >99.9% công suất động chân clock trên các bộ đếm tần số thấp mà không cần can thiệp tế bào ICG thủ công trong mã nguồn RTL.

- Kiến trúc Tách biệt Bộ Đệm & Chuyển Mạch Hiển Thị Chống Glitch (output_switch):

  - Bộ đệm chỉnh giờ (adj_sec, adj_min, adj_hour) được đặt hoàn toàn trong mode_controller.

  - Module output_switch hoạt động bằng logic tổ hợp không độ trễ chuyển mạch tức thời.

  - Tích hợp tín hiệu điều khiển load_en để bypass giữ nguyên giá trị bộ đệm trong chu kỳ nạp song song, đảm bảo không có bất kỳ xung nhiễu (glitch) nào xuất hiện tại các cổng ngõ ra s_out, m_out, h_out khi chuyển từ chế độ chỉnh giờ sang chạy bình thường.

  - Người dùng quan sát được ngay giá trị đang thay đổi khi bấm nút UP/DOWN mà không can thiệp làm sai lệch bộ đếm nền.

- Bộ Đếm Nền Liên Tục Không Trôi Thời Gian (Zero-Drift Clock):

  - Các bộ đếm nền tiếp tục đếm nhịp thời gian thực 24/7 trong suốt quá trình người dùng thao tác menu.

  - Cơ chế này cho phép loại bỏ hoàn toàn các thanh ghi bóng trong các counter, tiết kiệm trực tiếp 17 Flip-Flops và hàng chục cổng logic multiplexer.

- Top Module Thuần Kết Nối Phần Cứng (100% Pure Structural Top-Level):

  - Module hms_timer không chứa logic rời rạc (0 câu lệnh assign, 0 khối always). Mọi chức năng và logic điều khiển được module hóa đóng gói trọn vẹn trong các sub-module tương ứng.

Bảng  2: So sánh các chỉ tiêu PPA (Power, Performance, Area) giữa các kiến trúc

| Chỉ Tiêu Đánh Giá | Baseline (Không Gating) | Prescaler + CE | Universal Synchronous Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Clock toàn hệ thống | 1 MHz không gating | 1 MHz không gating | 1 MHz Đồng Bộ Duy Nhất (Single Clock Domain) |
| Số BUFG sử dụng trên FPGA | 1 BUFG | 1 BUFG | 1 BUFG (Tối ưu tuyệt đối) |
| Cơ chế tiết kiệm năng lượng | Không | Clock Enable thủ công | Native CE trên FPGA / ACGI tự động trên ASIC |
| Tần số cập nhật Second Counter | 1,000,000 Hz | 1,000,000 Hz | 1 Hz (Kích hoạt theo sec_pulse) |
| Tần số cập nhật Minute Counter | 1,000,000 Hz | 1,000,000 Hz | 0.0167 Hz (Kích hoạt theo sec_rollover) |
| Tần số cập nhật Hour Counter | 1,000,000 Hz | 1,000,000 Hz | 0.00028 Hz (Kích hoạt theo min_rollover) |
| Độ trôi thời gian khi duyệt Menu (Clock Drift) | Bị dừng thời gian | Bị dừng thời gian | 0.000s (Zero-Drift tuyệt đối) |
| Số FFs lưu Snapshot Shadow Registers | 17 FFs | 17 FFs | 0 FFs (Cắt giảm 100%) |
| Độ phức tạp CDC & Rủi ro Metastability | 0 (Đồng bộ) | 0 (Đồng bộ) | 0 (Hoàn toàn Đồng bộ 100%, 0 CDC, 0 Skew) |

Ghi chú: Kiến trúc đề xuất đạt tính khả chuyển phổ quát trên cả ASIC và FPGA, tối ưu tài nguyên, loại trừ hoàn toàn nguy cơ CDC và đạt Zero-Drift tuyệt đối.

## 1.4 Sơ đồ kiến trúc tổng quan (Architecture Overview)

Sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn hệ thống hms_timer mô tả đầy đủ các khối chức năng con, đường bus điều khiển, các xung clock enable và luồng dữ liệu hiển thị:

Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn hệ thống HMS_Timer

## 1.5 Bảng tham số kiến trúc (Design Parameters)

Bảng  3: Bảng tham số kiến trúc thiết kế IP Core hms_timer (Design Parameters)

| Tên Tham Số | Kiểu Dữ Liệu | Giá Trị Mặc Định | Giá Trị Mô Phỏng | Phân Loại | Ý Nghĩa Chức Năng | Module Bị Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P_CLK_FREQ_HZ | int | 1_000_000 | 100 | USER-PROVIDED | Tần số xung nhịp toàn cục hệ thống (1 MHz) | hms_timer, clk_prescaler |
| P_PULSE_1KHZ_FREQ_HZ | int | 1_000 | 100 / Scale | DERIVED | Tần số xung lấy mẫu Debounce (1 kHz) | clk_prescaler, hms_timer |
| P_DEBOUNCE_PULSES | int | 20 | 20 | USER-PROVIDED | Số chu kỳ lấy mẫu 1kHz danh định (20 ms) | button_debouncer, button_controller, hms_timer |
| P_TIMEOUT_SEC | int | 5 | 5 | USER-PROVIDED | Ngưỡng thời gian tự động hủy đệm và thoát về RUN (5s) | mode_controller, hms_timer |

Ghi chú: Toàn bộ tham số module bắt buộc tuân thủ tiền tố P_ và hằng số nội bộ tuân thủ tiền tố PL_ theo chuẩn rtl_spec_architect. Các bus dữ liệu giờ, phút, giây được cố định kích thước bit trực tiếp [4:0] và [5:0].

# CHƯƠNG 2: TOP MODULE – hms_timer

## 2.1 Sơ đồ khối Top Module (Top-Level Block Diagram)

Top module hms_timer là module cấp cao nhất đóng gói toàn bộ các sub-module, thực hiện kết nối hoàn toàn không chứa logic rời rạc bên ngoài (100% Pure Structural Interconnect):

Hình 2: Sơ đồ phân cấp và kết nối liên khối Top Module hms_timer

## 2.2 Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module (External Interface Table)

Bảng  4: Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module hms_timer (External Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại tín hiệu | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp toàn cục hệ thống (1 MHz, chu kỳ 1 µs) | Tần số ổn định 1 MHz | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Active-Low) | Reset toàn cục bất đồng bộ, tích cực mức thấp (được đồng bộ hóa giải trừ qua reset_sync) | Tích cực khi rstn = 0 | 0 |
| sel_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm chọn chuyển đổi chế độ (MODE) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| up_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm tăng giá trị thời gian (UP) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| down_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm giảm giá trị thời gian (DOWN) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz Sync | Giá trị Giờ hiển thị ra ngoại vi (0 .. 23) | Đồng bộ | 5'd0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz Sync | Giá trị Phút hiển thị ra ngoại vi (0 .. 59) | Đồng bộ | 6'd0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz Sync | Giá trị Giây hiển thị ra ngoại vi (0 .. 59) | Đồng bộ | 6'd0 |

Ghi chú: Tất cả tín hiệu ngõ vào nút bấm bất đồng bộ đều được đồng bộ hóa và lọc rung phím 20ms trước khi đưa vào hệ thống.

## 2.3 Nguyên lý hoạt động tổng thể & Mối quan hệ tương tác giữa các Sub-module

- Kiến trúc Miền Xung Nhịp Đồng Bộ Duy Nhất với Pulse Clock Enable (Universal Synchronous Architecture):

  - Toàn bộ các module tuần tự trong hệ thống (reset_sync, clk_prescaler, button_debouncer, button_controller, mode_controller, second_counter, minute_counter, hour_counter) đều nhận trực tiếp xung nhịp chủ 1 MHz (clk) và đường reset bất đồng bộ giải trừ đồng bộ rstn_sync.

  - Các sự kiện chuyển mạch tần số thấp được kích hoạt bằng các xung Clock Enable (độ rộng đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz):

    - pulse_1khz (1 kHz): Kích hoạt bộ đếm khử rung trong button_debouncer và tầng 2 của clk_prescaler.

    - sec_pulse (1 Hz): Kích hoạt bộ đếm giây second_counter và bộ đếm timeout 5s trong mode_controller.

    - sec_rollover (1/60 Hz): Kích hoạt bộ đếm phút minute_counter.

    - min_rollover (1/3600 Hz): Kích hoạt bộ đếm giờ hour_counter.

    - load_en (1-cycle pulse): Kích hoạt nạp đồng thời bộ đệm vào cả 3 bộ đếm khi hoàn tất chỉnh giờ (Commit).

  - Cơ chế này hoàn toàn không tạo ra các nhánh clock riêng biệt, loại trừ 100% rủi ro Clock Skew, xung nhọn (Glitch) và Clock Domain Crossing (CDC).

  - Tối ưu FPGA: Toàn bộ chip chỉ sử dụng duy nhất 1 Global Clock Buffer (BUFG). Các tín hiệu Clock Enable được tổng hợp trực tiếp vào chân CE của các phần tử nhớ logic fabric (Xilinx FDRE / Intel LE).

  - Tối ưu ASIC: Các công cụ tổng hợp logic hiện đại (Synopsys DC, Cadence Genus, Yosys) tự động nhận diện cấu trúc clock enable if (enable) để thực hiện Automatic Clock Gating Insertion (ACGI) chèn các tế bào ICG chuẩn từ thư viện công nghệ PDK, đạt mức tiết kiệm công suất động >99.9% trên các chân clock mà không làm phức tạp hóa mã RTL.

- Bộ Đếm Nền Chạy Liên Tục (Zero-Drift Background Counting):

  - Các bộ đếm second_counter, minute_counter, hour_counter đếm nhịp thời gian thực chuẩn liên tục 24/7 ở chế độ nền. Không có bất kỳ khoảng trễ hay mất nhịp nào xảy ra khi người dùng đang thao tác trên menu.

- Bộ Đệm Chỉnh Giờ & Chuyển Mạch Hiển Thị Tách Biệt (output_switch):

  - Khi chuyển từ MODE_RUN sang MODE_ADJ_SEC, mode_controller nạp giá trị counter hiện thời vào bộ đệm nội bộ (adj_sec <= s_cnt, adj_min <= m_cnt, adj_hour <= h_cnt).

  - Module output_switch tức thì chuyển mạch đưa giá trị từ bộ đệm ra ngoài s_out, m_out, h_out để người dùng quan sát.

  - Thao tác UP/DOWN tác động tức thời lên các thanh ghi đệm trong mode_controller.

  - Xác nhận (Commit): Khi người dùng duyệt hết chu trình chỉnh giờ (bấm SEL từ ADJ_HOUR về RUN), mode_controller phát xung load_en = 1, các counter lập tức nạp giá trị mới từ buffer.

  - Hủy bỏ (5s Timeout Rollback): Nếu không thao tác trong 5s, FSM chuyển về RUN với load_en = 0. Module output_switch tự động chuyển lại hiển thị bộ đếm nền đang chạy chuẩn xác!

- Bộ Đồng Bộ Hóa Reset Xác Lập Bất Đồng Bộ, Giải Trừ Đồng Bộ (reset_sync):

  - Toàn bộ mạng lưới reset của các khối tuần tự được cách ly khỏi đường rstn thô ngoại vi thông qua khối đồng bộ hóa reset_sync.

  - Sử dụng 2 tầng Flip-Flop: xác lập Reset bất đồng bộ tức thời khi rstn = 0 (zero clock latency) và giải trừ đồng bộ (Sync Deassert) sau 2 chu kỳ clock 1 MHz khi rstn = 1.

  - Các khối downstream sử dụng kiểu reset bất đồng bộ (always_ff @(posedge clk or negedge rstn)), ánh xạ trực tiếp vào chân Clear/Reset bất đồng bộ của tế bào chuẩn ASIC/FPGA, kết hợp giải trừ đồng bộ qua rstn_sync giúp triệt tiêu hoàn toàn vi phạm thời gian Recovery và Removal.

- Top Module Thuần Kết Nối Phần Cứng (100% Pure Structural Interconnect):

  - Module hms_timer chứa 0 câu lệnh assign và 0 khối always, chỉ đóng gói và đấu nối dây tín hiệu giữa 8 khối chức năng con.

## 2.4 Bảng kết nối nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)

Bảng  5: Bảng kết nối tín hiệu nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)

| Tên Tín Hiệu Nội Bộ | Chiều Rộng | Khối Phát (Driver) | Khối Nhận (Receiver) | Mô Tả Chức Năng & Mục Đích Kết Nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rstn_sync | 1 | u_reset_sync | Toàn bộ các sub-module tuần tự | Tín hiệu reset bất đồng bộ tích cực thấp được đồng bộ hóa giải trừ khử vi phạm recovery/removal |
| pulse_1khz | 1 | u_clk_prescaler | u_button_controller | Xung cho phép 1kHz (1 chu kỳ clk) cấp nhịp lấy mẫu cho bộ lọc rung phím |
| sec_pulse | 1 | u_clk_prescaler | u_second_counter, u_mode_controller | Xung chuẩn thời gian thực 1Hz (1 chu kỳ clk) kích hoạt đếm giây và timeout |
| sel_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím chọn chế độ |
| up_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím tăng giá trị |
| down_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím giảm giá trị |
| adj_mode[1:0] | 2 | u_mode_controller | u_output_switch | Trạng thái chế độ làm việc hiện tại điều khiển MUX hiển thị |
| load_en | 1 | u_mode_controller | u_second_counter, u_minute_counter, u_hour_counter, u_output_switch | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới vào counters khi commit và giữ đệm hiển thị chống glitch 1 chu kỳ |
| adj_sec[5:0] | 6 | u_mode_controller | u_output_switch, u_second_counter | Giá trị giây trong bộ đệm chỉnh sửa |
| adj_min[5:0] | 6 | u_mode_controller | u_output_switch, u_minute_counter | Giá trị phút trong bộ đệm chỉnh sửa |
| adj_hour[4:0] | 5 | u_mode_controller | u_output_switch, u_hour_counter | Giá trị giờ trong bộ đệm chỉnh sửa |
| s_cnt[5:0] | 6 | u_second_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị giây từ bộ đếm nền thời gian thực |
| m_cnt[5:0] | 6 | u_minute_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị phút từ bộ đếm nền thời gian thực |
| h_cnt[4:0] | 5 | u_hour_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị giờ từ bộ đếm nền thời gian thực |
| sec_rollover | 1 | u_second_counter | u_minute_counter | Xung tràn giây sang phút khi s_cnt == 59 & sec_pulse & ~load_en |
| min_rollover | 1 | u_minute_counter | u_hour_counter | Xung tràn phút sang giờ khi m_cnt == 59 & sec_rollover & ~load_en |

Ghi chú: Toàn bộ tín hiệu điều khiển và dữ liệu nội bộ được định tuyến đồng bộ 100% với miền clock chủ 1 MHz; mọi cập nhật dữ liệu được kích hoạt thông qua các xung Clock Enable đơn chu kỳ tương ứng.

## 2.5 Giản đồ thời gian tổng thể Top Module (Top-Level Timing Diagrams)

### 2.5.1 Giản đồ Clock Enable trong Chế độ Đếm Thời Gian Thực (1MHz -> 1kHz -> 1Hz)

Giản đồ thời gian thể hiện phân tầng tần số và quá trình phát các xung clock enable khi chuyển trạng thái thời gian thực:

Hình 3: Giản đồ xung đếm thời gian thực 1Hz và tràn nửa đêm 23:59:59 -> 00:00:00

### 2.5.2 Giản đồ Lọc Rung Phím 2 Chiều 20ms & Phát Xung Sự Kiện Đơn Chu Kỳ (Single-Event Pulse)

Giản đồ thời gian minh họa bộ lọc nhiễu rung phím 20 ms (20 pulses @ 1 kHz) lọc rung 2 chiều xác nhận chuyển trạng thái và phát xung sự kiện đơn chu kỳ (Single-Event Pulse) khi nhấn phím:

Hình 4: Giản đồ xung lọc rung phím 20ms và phát xung đơn chu kỳ

### 2.5.3 Giản đồ Chuyển Mạch Hiển Thị & Nạp Đồng Bộ (Edit Buffer & Commit vs Timeout 5s)

Giản đồ thời gian mô tả hoạt động chuyển mạch hiển thị giữa bộ đệm chỉnh giờ và bộ đếm nền, quá trình nạp song song đồng bộ (load_en = 1), cùng cơ chế hủy thay đổi sau 5 giây không hoạt động:

Hình 5: Giản đồ xung nạp đồng bộ (load_en) và Inactivity Timeout 5s Zero-Drift

# CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG SUB-MODULE

## 3.1 Module: reset_sync

Chức năng: Khối đồng bộ hóa reset hệ thống (Universal 2-Stage Asynchronous Assert, Synchronous Deassert Reset Synchronizer):

- Sử dụng kiến trúc đồng bộ hóa 2 tầng D Flip-Flop: xác lập Reset bất đồng bộ tức thời khi rstn_async = 0 (zero clock latency) và giải trừ đồng bộ qua 2 chu kỳ xung nhịp clk (always_ff @(posedge clk or negedge rstn_async)), tương thích hoàn hảo và phổ quát trên cả nền tảng FPGA và ASIC standard cell libraries.

- Khử rung tiếp điểm, chống vi phạm thời gian Recovery/Removal và loại trừ triệt để hiện tượng bất ổn định (Metastability) khi đường reset bất đồng bộ ngoại vi được giải trừ.

### 3.1.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ nguyên lý cấu trúc phần cứng bên trong khối reset_sync:

Hình 6: Sơ đồ khối module reset_sync

### 3.1.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  6: Bảng chân tín hiệu module đồng bộ hóa reset reset_sync (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | Master 1 MHz | Nguồn xung nhịp hệ thống phục vụ giải trừ reset đồng bộ | Tần số ổn định | N/A |
| rstn_async | Input | 1 | Reset | Async | Tín hiệu reset bất đồng bộ thô từ chân ngoại vi, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| rstn_sync | Output | 1 | Reset | Sync Deassert | Tín hiệu reset tích cực mức thấp: xác lập bất đồng bộ tức thì, giải trừ đồng bộ | posedge clk / negedge rstn_async | 0 |

Ghi chú: Tín hiệu rstn_sync xác lập mức 0 bất đồng bộ ngay khi rstn_async = 0 và chuyển lên mức 1 sau 2 chu kỳ clk sau khi rstn_async giải trừ, triệt tiêu nguy cơ vi phạm timing.

### 3.1.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Kiến trúc Asynchronous Assert, Synchronous Deassert 2-FF: Khối sử dụng 2 tầng D Flip-Flop mắc nối tiếp với thuộc tính tổng hợp (* async_reg = "true" *):

  - Thuộc tính (* async_reg = "true" *) chỉ định trình tổng hợp đặt 2 FF gần nhau trong layout vật lý và ngăn chặn việc tối ưu gộp thành thanh ghi dịch (SRL).

  - Tầng 1 (meta_rstn) trực tiếp bắt sự kiện giải trừ reset bất đồng bộ (chịu rủi ro metastability). Tầng 2 (sync_rstn) loại bỏ metastability và phát tín hiệu reset đồng bộ.

    - Khi rstn_async == 0: meta_rstn <= 1'b0; sync_rstn <= 1'b0; ngay lập tức (không phụ thuộc xung clock).

    - Khi rstn_async == 1: meta_rstn <= 1'b1; sync_rstn <= meta_rstn; trên các cạnh posedge clk.

  - Ngõ ra: rstn_sync = sync_rstn;

- Đồng bộ hóa an toàn: Tín hiệu rstn_sync được đưa đến chân reset bất đồng bộ của tất cả các khối chức năng con tuần tự trong hệ thống, đảm bảo toàn bộ hệ thống khởi động tức thời và thoát reset đồng thời, sạch sẽ sau 2 chu kỳ clock.

### 3.1.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian giải trừ đồng bộ sau 2 chu kỳ clock của module reset_sync:

Hình 7: Giản đồ thời gian xác lập bất đồng bộ và giải trừ đồng bộ reset_sync

## 3.2 Module: clk_prescaler

Chức năng: Bộ chia tần đa tầng phân cấp từ nguồn xung nhịp gốc 1 MHz xuống xung định thời lấy mẫu 1 kHz (pulse_1khz) và xung chuẩn thời gian thực 1 Hz (sec_pulse). Toàn bộ các ngõ ra là các xung đơn chu kỳ 1 MHz (1 µs) đóng vai trò Clock Enable cho toàn hệ thống.

### 3.2.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ phân tầng 2 bộ đếm Modulo-1000 trong clk_prescaler:

Hình 8: Sơ đồ khối bộ chia tần 2 tầng clk_prescaler

### 3.2.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.2: Bảng chân tín hiệu bộ chia tần đa tầng clk_prescaler (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| pulse_1khz | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Xung cho phép 1kHz độ rộng đúng 1 chu kỳ clk (1 µs) | Tầng 1 đạt chu kỳ chia tần | 0 |
| sec_pulse | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn thời gian thực 1Hz độ rộng 1 chu kỳ clk (1 µs) | Tầng 2 đạt chu kỳ chia tần & pulse_1khz | 0 |

Ghi chú: Tín hiệu pulse_1khz và sec_pulse là các xung active-high có độ rộng đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz, hoàn toàn đồng bộ với miền clock gốc.

### 3.2.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Tham số cấu hình: P_CLK_FREQ_HZ = 1_000_000, P_PULSE_1KHZ_FREQ_HZ = 1_000.

- Tầng 1 (1 MHz -> 1 kHz): Sử dụng bộ đếm 20-bit (r_cnt_1khz) đếm tuần hoàn từ 0 đến (P_CLK_FREQ_HZ / P_PULSE_1KHZ_FREQ_HZ - 1) (999) theo từng sườn dương của clk (1 MHz). Khi r_cnt_1khz == 999, mạch tạo xung pulse_1khz = 1 trong đúng 1 chu kỳ clock.

- Tầng 2 (1 kHz -> 1 Hz): Sử dụng bộ đếm 20-bit (r_cnt_1hz) chạy trên clk nhưng chỉ tăng giá trị khi có pulse_1khz == 1. Khi r_cnt_1hz == (P_PULSE_1KHZ_FREQ_HZ - 1) (999) đồng thời có pulse_1khz == 1, mạch phát xung chuẩn thời gian thực sec_pulse = 1 độ rộng đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz.

- Tối ưu PPA: Bộ đếm Tầng 2 chỉ chuyển mạch với tần số 1 kHz (giảm 99.9% tần số chuyển mạch so với bộ đếm 20-bit trực tiếp ở 1 MHz), đồng thời rút ngắn carry chain cho timing closure.

### 3.2.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian phát xung pulse_1khz và sec_pulse:

Hình 9: Giản đồ xung phân tần 1MHz ra 1kHz pulse_1khz và 1Hz sec_pulse

## 3.3 Module: button_debouncer

Chức năng: Bộ lọc rung phím cơ học đơn kênh hoạt động hoàn toàn trên miền clock 1 MHz với Clock Enable clk_en (pulse_1khz), áp dụng cơ chế lọc rung hai chiều xác nhận chuyển trạng thái (Two-Way Transition Qualification) trong 20 ms (20 pulses @ 1 kHz) và phát xung sự kiện chuẩn 1 chu kỳ master clock khi nhấn phím (Single Event Pulse).

### 3.3.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của mạch khử rung đơn kênh button_debouncer:

Hình 10: Sơ đồ khối bộ lọc rung phím đơn kênh button_debouncer

### 3.3.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.3: Bảng chân tín hiệu bộ lọc rung phím đơn kênh button_debouncer (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Dao động 1 MHz | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| clk_en | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung cho phép lấy mẫu 1kHz (pulse_1khz) từ prescaler | Xung 1-cycle | 0 |
| btn_in | Input | 1 | Async In | Async | Tín hiệu nút bấm đầu vào bất đồng bộ | Tích cực mức 1 | N/A |
| btn_event | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung sự kiện hợp lệ độ rộng 1 chu kỳ clock 1 MHz (1 µs) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Bộ đếm hoạt động trên xung nhịp 1 MHz được kích hoạt bởi clk_en (1 kHz) tương ứng thời gian nhận diện phím hợp lệ 20 ms. Ngõ ra btn_event tự động xóa về 0 sau đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz.

### 3.3.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Tham số cấu hình: P_DEBOUNCE_PULSES = 20.

- Đồng bộ hóa 2 tầng (1 MHz): Tín hiệu nút bấm bất đồng bộ btn_in đi qua 2 tầng Flip-Flop (meta_btn và sync_btn) có thuộc tính (* ASYNC_REG = "TRUE" *), hoạt động trực tiếp ở xung nhịp hệ thống 1 MHz (clk) để giải trừ hiện tượng bất ổn định (Metastability). Tầng 1 (meta_btn) trực tiếp nhận tín hiệu nút bấm từ bên ngoài; tầng 2 (sync_btn) cung cấp mức tín hiệu ổn định đã đồng bộ hóa sang miền clock 1 MHz.

- Lọc rung 2 hướng (Transition Qualification Filter):

  - Mạch theo dõi trạng thái nút bấm ổn định hiện tại qua thanh ghi debounced_btn.

  - Khi tín hiệu đồng bộ sync_btn trùng với debounced_btn (không có chuyển trạng thái), bộ đếm timer_cnt được giữ ở 0.

  - Khi sync_btn khác debounced_btn, bộ đếm timer_cnt đếm các xung kích hoạt clk_en (1 kHz). Yêu cầu P_DEBOUNCE_PULSES mẫu liên tục (đếm từ 0 đến COUNT_LIMIT = P_DEBOUNCE_PULSES - 1) để xác nhận chuyển đổi trạng thái mới (áp dụng cho cả sườn lên khi nhấn và sườn xuống khi nhả phím).

- Loại bỏ xung nhiễu glitch (< 20 ms): Bất kỳ xung nhiễu nào có độ rộng nhỏ hơn 20 ms đều bị reset bộ đếm về 0 ngay khi tín hiệu trả về trạng thái cũ, không làm thay đổi debounced_btn.

- Phát xung sự kiện (Event Generation): Khi đạt đủ 20 mẫu liên tục của một lần nhấn phím hợp lệ (sync_btn == 1'b1), mạch cập nhật debounced_btn <= 1'b1, xóa timer_cnt <= '0', và đồng thời phát xung sự kiện btn_event = 1 độ rộng đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz. Khi nhả phím (sync_btn == 1'b0), mạch chỉ cập nhật debounced_btn <= 1'b0 và không phát xung sự kiện (không Auto-Repeat).

### 3.3.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian lọc rung phím 2 chiều, loại bỏ xung nhiễu ngắn và phát xung sự kiện đơn chu kỳ:

Hình 11: Giản đồ xung lọc nhiễu glitch và phát xung kích hoạt button_debouncer

## 3.4 Module: button_controller

Chức năng: Khối quản lý tập trung toàn bộ 3 kênh nút bấm (sel_in, up_in, down_in), tích hợp 3 instance button_debouncer chạy trên clock 1 MHz với Clock Enable pulse_1khz và xuất trực tiếp các xung đơn chu kỳ clock 1 MHz (1 µs) đồng bộ cho hệ thống.

### 3.4.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ điều khiển nút bấm button_controller:

Hình 12: Sơ đồ khối khối quản lý nút bấm button_controller

### 3.4.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  7: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển nút bấm button_controller (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz | Nguồn xung nhịp hệ thống (1 MHz) | Tần số ổn định | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| pulse_1khz | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung cho phép 1kHz từ prescaler cấp cho các khối debouncer | Xung 1-cycle | 0 |
| sel_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm chọn chế độ | Tích cực mức 1 | N/A |
| up_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm tăng giá trị | Tích cực mức 1 | N/A |
| down_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm giảm giá trị | Tích cực mức 1 | N/A |
| sel_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho sel_in | Độ rộng 1 µs | 0 |
| up_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho up_in | Độ rộng 1 µs | 0 |
| down_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho down_in | Độ rộng 1 µs | 0 |

Ghi chú: Ngõ ra sel_pulse, up_pulse, down_pulse là các xung đơn chu kỳ 1 MHz (1 µs) sạch nhiễu được đưa trực tiếp tới FSM.

### 3.4.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Tham số cấu hình: P_DEBOUNCE_PULSES = 20.

- Module đóng gói 3 instance button_debouncer cho 3 ngõ vào phím cơ.

- Nhờ cơ chế tự động xóa của button_debouncer, ngõ ra btn_event đã là xung chuẩn 1 chu kỳ clock 1 MHz, được nối trực tiếp tới sel_pulse, up_pulse, down_pulse.

### 3.4.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian hoạt động độc lập 3 kênh, khử rung phím 20ms, lọc xung nhiễu glitch và phát xung kích hoạt đồng bộ 1 MHz (sel_pulse, up_pulse, down_pulse):

Hình 13: Giản đồ thời gian hoạt động độc lập 3 kênh và căn chỉnh xung 1MHz của button_controller

## 3.5 Module: mode_controller

Chức năng: FSM điều khiển 4 chế độ hoạt động tuân thủ kiến trúc chuẩn 3-always-block (State FF, Next-State Comb, Datapath FF), quản lý bộ đệm chỉnh giờ độc lập (adj_sec, adj_min, adj_hour), bộ định thời 5s Inactivity Timeout, và phát xung nạp song song load_en. Vận hành hoàn toàn đồng bộ trên clock 1 MHz.

### 3.5.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của FSM điều khiển chế độ và bộ đệm chỉnh giờ:

Hình 14: Sơ đồ khối FSM và bộ đệm chỉnh giờ mode_controller

### 3.5.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  8: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển chế độ mode_controller (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| sel_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút chuyển chế độ | Tích cực mức 1 | 0 |
| up_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút tăng giá trị | Tích cực mức 1 | 0 |
| down_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút giảm giá trị | Tích cực mức 1 | 0 |
| sec_pulse | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn 1 giây từ clk_prescaler | Tích cực mức 1 | 0 |
| s_cur[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị giây hiện thời từ second_counter | 0 .. 59 | 0 |
| m_cur[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị phút hiện thời từ minute_counter | 0 .. 59 | 0 |
| h_cur[4:0] | Input | 5 | Data In | 1 MHz | Giá trị giờ hiện thời từ hour_counter | 0 .. 23 | 0 |
| adj_mode[1:0] | Output | 2 | Status | 1 MHz | Mã trạng thái chế độ làm việc hiện tại | 00:RUN, 01:SEC, 10:MIN, 11:HOUR | 2'b00 |
| adj_sec[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giây trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 59 | 6'd0 |
| adj_min[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị phút trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 59 | 6'd0 |
| adj_hour[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giờ trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 23 | 5'd0 |
| load_en | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp thời gian mới vào các bộ đếm | Phát khi duyệt hết vòng chỉnh giờ về RUN | 0 |

Ghi chú: Bộ đệm chỉnh giờ độc lập (adj_sec, adj_min, adj_hour) cách ly hoàn toàn với các bộ đếm nền.

### 3.5.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

Bảng  9: Bảng chuyển trạng thái FSM kết hợp Timeout 5s & Buffer Chỉnh Giờ (FSM State Transition Table)

| Trạng thái hiện tại | Điều kiện chuyển tiếp (Inputs) | Trạng thái kế tiếp | Tác vụ thực thi & Cập nhật Buffer / Ngõ ra |
| --- | --- | --- | --- |
| MODE_RUN (00) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_SEC (01) | Nạp adj_sec <= s_cur, adj_min <= m_cur, adj_hour <= h_cur; reset timeout_cnt <= 0; load_en <= 0. |
| MODE_RUN (00) | sel_pulse == 0 | MODE_RUN (00) | Giữ nguyên chế độ đếm thời gian thực; load_en <= 0. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_MIN (10) | Chuyển sang chỉnh phút; reset timeout_cnt <= 0. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_SEC (01) | Tăng/giảm adj_sec (wrap-around 0 <-> 59); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_SEC (01) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_SEC (01) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_HOUR (11) | Chuyển sang chỉnh giờ; reset timeout_cnt <= 0. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_MIN (10) | Tăng/giảm adj_min (wrap-around 0 <-> 59); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_MIN (10) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_MIN (10) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | sel_pulse == 1 | MODE_RUN (00) | Xác nhận (Commit): Phát xung load_en <= 1 trong 1 chu kỳ để nạp adj_time vào counters; về RUN. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_HOUR (11) | Tăng/giảm adj_hour (wrap-around 0 <-> 23); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | any_button == 0 và sec_pulse == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_HOUR (11) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |

Ghi chú: Bộ đếm timeout 5s tự động xóa về 0 mỗi khi người dùng có thao tác bấm phím UP hoặc DOWN (Keep-alive). Tham số cấu hình: P_TIMEOUT_SEC = 5; Hằng số cục bộ PL_TIMEOUT_CNT_WIDTH = 3.

- Kiến trúc FSM Chuẩn 3 Always Blocks (3-Always-Block Architecture):

  - Khối 1 (State Register Sequential Logic - always_ff @(posedge clk or negedge rstn)): Chốt trạng thái hoạt động hiện tại state_reg <= state_next. Khi reset bất đồng bộ (!rstn), state_reg được khởi tạo về MODE_RUN.

  - Khối 2 (Next-State Combinational Logic - always_comb): Tính toán logic chuyển trạng thái state_next từ state_reg, các xung nút bấm (sel_pulse, any_button), xung nhịp 1 giây (sec_pulse), và trạng thái bộ đếm timeout (timeout_cnt >= P_TIMEOUT_SEC - 1). Mặc định gán state_next = state_reg tránh tạo latch.

  - Khối 3 (Datapath & Registered Outputs Sequential Logic - always_ff @(posedge clk or negedge rstn)): Cập nhật toàn bộ các thanh ghi dữ liệu đệm chỉnh sửa (r_adj_sec, r_adj_min, r_adj_hour), bộ đếm thời gian chờ timeout_cnt, và xung nạp đồng bộ r_load_en (mặc định xóa về 0 sau 1 chu kỳ clock).

### 3.5.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian chuyển trạng thái FSM, tăng giảm buffer và phát xung load_en:

Hình 15: Giản đồ chuyển trạng thái FSM, tăng giảm buffer và phát xung load_en

## 3.6 Module: second_counter

Chức năng: Bộ đếm Giây Modulo-60 (0 .. 59) hoạt động liên tục chuẩn thời gian thực ở chế độ nền (Background Counter) chạy trên clock 1 MHz, kích hoạt cập nhật bởi Clock Enable sec_pulse (1 Hz). Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.6.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm giây second_counter:

Hình 16: Sơ đồ khối bộ đếm giây second_counter nạp đồng bộ load_en

### 3.6.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  10: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giây second_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| sec_pulse | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn 1 giây từ clk_prescaler (Clock Enable) | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị giây mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giây nền thời gian thực (0 .. 59) | Chuẩn | 6'd0 |
| sec_rollover | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Cờ báo tràn giây sang phút (s_out == 59 & sec_pulse & ~load_en) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Cờ sec_rollover bị khóa (gated = 0) khi load_en = 1 để tránh kích hoạt nhảy phút ngoài ý muốn khi nạp thời gian. Độ rộng bus dữ liệu được cố định trực tiếp 6-bit [5:0].

### 3.6.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có xung load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_sec <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi khi có sec_pulse == 1, bộ đếm tăng Modulo-60 (0 .. 59 -> 0) liên tục 24/7 chuẩn thời gian thực.

- Cờ Báo Tràn (Rollover Flag): sec_rollover = (r_sec == 6'd59) & sec_pulse & ~load_en;.

### 3.6.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm giây, phát cờ sec_rollover và nạp đồng bộ load_en:

Hình 17: Giản đồ đếm giây thời gian thực, sec_rollover và nạp song song load_en

## 3.7 Module: minute_counter

Chức năng: Bộ đếm Phút Modulo-60 (0 .. 59) hoạt động liên tục ở chế độ nền trên clock 1 MHz, kích hoạt cập nhật bởi Clock Enable sec_rollover. Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.7.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm phút minute_counter:

Hình 18: Sơ đồ khối bộ đếm phút minute_counter nạp đồng bộ load_en

### 3.7.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  11: Bảng chân tín hiệu bộ đếm phút minute_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| sec_rollover | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung tràn từ second_counter (Clock Enable) | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị phút mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị phút nền thời gian thực (0 .. 59) | Chuẩn | 6'd0 |
| min_rollover | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Cờ báo tràn phút sang giờ (m_out == 59 & sec_rollover & ~load_en) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Bộ đếm phút tăng 1 đơn vị mỗi khi nhận xung sec_rollover từ second_counter và nạp đè song song khi có load_en = 1. Độ rộng bus dữ liệu được cố định trực tiếp 6-bit [5:0].

### 3.7.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_min <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi khi có xung sec_rollover == 1, bộ đếm tăng Modulo-60 (0 .. 59 -> 0).

- Cờ Báo Tràn (Rollover Flag): min_rollover = (r_min == 6'd59) & sec_rollover & ~load_en;.

### 3.7.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm phút theo sec_rollover, phát cờ min_rollover và nạp đồng bộ load_en:

Hình 19: Giản đồ đếm phút theo sec_rollover, min_rollover và nạp song song load_en

## 3.8 Module: hour_counter

Chức năng: Bộ đếm Giờ Modulo-24 (0 .. 23) hoạt động liên tục ở chế độ nền trên clock 1 MHz, kích hoạt cập nhật bởi Clock Enable min_rollover. Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.8.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm giờ hour_counter:

Hình 20: Sơ đồ khối bộ đếm giờ hour_counter nạp đồng bộ load_en

### 3.8.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  12: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giờ hour_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async (Sync Deassert) | Reset bất đồng bộ tích cực thấp (từ rstn_sync) | Chuẩn | 0 |
| min_rollover | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung tràn từ minute_counter (Clock Enable) | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[4:0] | Input | 5 | Data In | 1 MHz | Giá trị giờ mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 23 | 0 |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giờ nền thời gian thực (0 .. 23) | Chuẩn | 5'd0 |

Ghi chú: Bộ đếm giờ tăng 1 đơn vị mỗi khi nhận xung min_rollover từ minute_counter và nạp đè song song khi có load_en = 1. Độ rộng bus dữ liệu được cố định trực tiếp 5-bit [4:0].

### 3.8.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_hour <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi khi có xung min_rollover == 1, bộ đếm tăng Modulo-24 (0 .. 23 -> 0).

### 3.8.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm giờ theo min_rollover, tràn nửa đêm 23 -> 00 và nạp đồng bộ load_en:

Hình 21: Giản đồ đếm giờ theo min_rollover, tràn nửa đêm và nạp song song load_en

## 3.9 Module: output_switch

Chức năng: Bộ chuyển mạch đa hợp hiển thị tổ hợp (Combinational Display Multiplexer) lựa chọn giữa giá trị thời gian thực từ các bộ đếm nền (khi ở chế độ RUN adj_mode == 2'b00) và giá trị trong bộ đệm chỉnh sửa (khi ở các chế độ MODE_ADJ_*).

### 3.9.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ ghép kênh hiển thị output_switch:

Hình 22: Sơ đồ khối bộ ghép kênh hiển thị 2-to-1 output_switch

### 3.9.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng  13: Bảng chân tín hiệu bộ ghép kênh hiển thị output_switch (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp thời gian mới (giữ đệm hiển thị chống glitch) | Tích cực mức 1 | 0 |
| adj_mode[1:0] | Input | 2 | Status | 1 MHz | Mã trạng thái chế độ hoạt động hiện tại | 00:RUN, 01:SEC, 10:MIN, 11:HOUR | 2'b00 |
| s_cnt[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị giây thời gian thực từ second_counter | 0 .. 59 | 0 |
| m_cnt[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị phút thời gian thực từ minute_counter | 0 .. 59 | 0 |
| h_cnt[4:0] | Input | 5 | Data In | 1 MHz | Giá trị giờ thời gian thực từ hour_counter | 0 .. 23 | 0 |
| s_adj[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị giây đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| m_adj[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị phút đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| h_adj[4:0] | Input | 5 | Data In | 1 MHz | Giá trị giờ đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 23 | 0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giây đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 59 | 0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị phút đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 59 | 0 |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giờ đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 23 | 0 |

Ghi chú: Mạch hoạt động hoàn toàn bằng logic tổ hợp zero-latency, không sử dụng Flip-Flop. Độ rộng bus dữ liệu được chuẩn hóa trực tiếp [5:0] và [4:0].

### 3.9.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Khối output_switch hoạt động hoàn toàn bằng logic tổ hợp thuần túy (Zero-latency combinational multiplexing), không chứa Flip-Flop:

  - s_out = (adj_mode == 2'b00 && !load_en) ? s_cnt : s_adj;

  - m_out = (adj_mode == 2'b00 && !load_en) ? m_cnt : m_adj;

  - h_out = (adj_mode == 2'b00 && !load_en) ? h_cnt : h_adj;

- Cơ chế chống Glitch hiển thị khi chuyển chế độ (Anti-Glitch Display Bypass): Khi kết thúc vòng chỉnh giờ và nhấn phím SEL để chuyển từ MODE_ADJ_HOUR về MODE_RUN, tín hiệu adj_mode chuyển sang 2'b00 đồng thời xung load_en được phát trong 1 chu kỳ clock. Do các bộ đếm cần 1 chu kỳ clock để nạp giá trị mới vào Flip-Flop, điều kiện !load_en đảm bảo output_switch tiếp tục giữ hiển thị giá trị từ bộ đệm s_adj, m_adj, h_adj thêm đúng 1 chu kỳ, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hiển thị thoáng qua (glitch) giá trị cũ của bộ đếm ngầm.

### 3.9.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian chuyển mạch hiển thị không độ trễ giữa bộ đếm nền và bộ đệm:

Hình 23: Giản đồ chuyển mạch hiển thị tức thời zero-delay output_switch